在嵌入式开发领域，Bring-up（通常译为“上电调通”或“硬件唤醒”）是一个非常关键的阶段。简单来说，它就像是给一个刚出厂的、只有躯壳的机器人“注入灵魂”的过程。

对于你这样有五年经验、正在处理 RK3568 和 Zynq 等平台的工程师来说，Bring-up 是指从拿到第一片空板（PCBA）开始，直到 Linux 内核或 RTOS 能够稳定运行并驱动核心外设的整个过程。

### Bring-up 的具体流程

这个过程通常遵循“由内向外、由简入繁”的逻辑，分为以下几个核心阶段：

#### 1. 冒烟测试与基础供电 (Hardware Validation)

硬件工程师焊接好第一块板子后，首先确认电压是否正常。

- 软件介入点： 确认 JTAG 或 SWD 仿真器能否识别到芯片内核（Core）。如果连内核都找不到，后面的代码无从谈起。

#### 2. 第一阶段启动加载器 (First Stage Bootloader / SPL)

由于此时 DDR（内存）还没初始化，CPU 只能运行在内部 SRAM 中。

- 任务： 初始化时钟（PLL）、配置 DDR 控制器、设置基本的电源管理（PMIC）。

- 成功标志： 串口（UART）打印出第一行调试信息（比如 U-Boot SPL 202x.xx ...）。

#### 3. 内存与存储调优 (DDR & Storage)

这是 Bring-up 中最容易“卡壳”的地方。

- 任务： 调试 DDR 的布线参数（Training），确保内存读写稳定；调通 eMMC、Nand Flash 或 SD 卡驱动。

- 在 RK3568 上： 这通常涉及更新 Loader 文件或调整 DDR 注册表参数。

#### 4. 内核移植与设备树 (Kernel & Device Tree)

当 U-Boot 能稳定加载后，就要开始“喂”给 Linux 内核设备树（DTS）了。

- 任务： 配置 IOMUX（正如你之前问的引脚复用）、定义中断、配置电源域。

- 成功标志： 屏幕出现“小企鹅” Logo，或者串口打印出 Linux 的登录提示符（Login prompt）。

#### 5. 核心外设调通 (Core Peripherals)

让板子具备基本通信能力。

- 任务： 调通网口（Ethernet）、USB、基本的 GPIO 输入输出。

### Bring-up 阶段常见的“拦路虎”

作为内核驱动工程师，你在 Bring-up 期间通常在处理这些麻烦：

| 现象 | 可能的原因 |
| --- | --- |
| 串口乱码 | 晶振频率配置错误或波特率计算偏移。 |
| 内核启动到一半卡死 | 内存地址冲突、电源域未开启或中断级联配置错误。 |
| 找不到根文件系统 | 存储介质驱动未加载，或者引脚复用（IOMUX）占用了存储接口。 |
| 频繁重启 | 电源（PMIC）供电电流不足，或 CPU 频率过高导致过热。 |

### 为什么这个阶段对你很重要？

你提到你正在做 RK3568 和 TI OMAP-L138 的移植：

- RK3568： 它的 Bring-up 重点通常在于复杂的分层电源域和高速接口（PCIe/USB3.0）的初始化。

- TI138： 因为内存极小（16MB NOR Flash），你的 Bring-up 重点在于裁剪——如何精简 Bootloader 和内核，让它在有限的资源里“跑起来”。

一句话总结：

Bring-up 就是验证硬件电路设计是否正确，并打通软件访问硬件的第一条路。

在处理 RK3568 的 Bring-up 时，你目前是卡在 U-Boot 阶段，还是内核已经起来但在调试具体的驱动（如 ADC/PWM）？