对于 RK3568 平台，“磁盘”和“内存”是两个完全不同的概念，其容量取决于你所使用的具体开发板型号（如 Firefly、迅为、正点原子等）以及硬件出厂配置。

RK3568 芯片本身只是处理器，它支持的最大容量上限如下：

### 1. 内存 (RAM)

RK3568 采用的是 LPDDR4/LPDDR4X/DDR4/DDR3 等规格。

- 芯片支持上限： RK3568 最大支持 8GB 的内存容量。

- 市面常见配置： * 2GB / 4GB： 这是最主流的配置，足以运行 Linux 或 Android 系统。

  - 8GB： 顶配版本，常用于需要处理大量数据或运行复杂 AI 模型的场景。

- 你的关注点： 由于你之前提到正在做驱动开发，2GB/4GB 是开发板最常见的基准线。

### 2. 磁盘 (存储/ROM)

在嵌入式平台上，通常指板载的 eMMC 闪存或外插的 TF/SD卡。

- eMMC 容量： 常见配置为 16GB / 32GB / 64GB / 128GB。

- 扩展支持： * SATA 3.0： RK3568 原生支持 SATA 接口，可以外接几 TB 的机械硬盘或 SSD。

  - M.2 (PCIe 3.0)： 很多开发板利用 RK3568 的 PCIe 3.0 通道引出了 M.2 接口，支持 NVMe SSD，容量可达 1TB - 2TB 甚至更高。

### 总结对比表

| 类型 | 常见容量范围 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 运行内存 (DRAM) | 2GB / 4GB / 8GB | 运行程序、内核及缓存数据。 |
| 板载磁盘 (eMMC) | 16GB / 32GB / 64GB | 存放引导镜像 (U-Boot)、内核、根文件系统。 |
| 外扩磁盘 (SSD/SATA) | 128GB ~ 2TB+ | 存放大型数据集、监控录像或编译源码。 |

温馨提示： 如果你是在调试自己手中的板子，可以登录 Linux 系统后使用以下命令直接查看实际容量：

- 查看内存：free -h

- 查看磁盘：df -h 或 lsblk

既然你之前提到过在 Zynq-7100 上遇到过 256MB DDR 的限制，RK3568 的内存资源对你来说应该是非常充裕的。你目前手头这款 RK3568 具体的内存配置是多少？（通常在核心板的芯片丝印或购买规格说明书上会有标注）