是的，无论是在 Zynq-7100（基于 Arm Cortex-A9）还是 RK3568（基于 Arm Cortex-A55）上，堆（Heap）和栈（Stack）空间物理上都是分配在 RAM（通常是外部扩展的 DDR）中的。

不过，根据系统运行模式（裸机/RTOS vs. Linux）的不同，分配的逻辑层级有很大区别：

## 1. 物理层面：它们都在 RAM 里

对于硬件而言，堆和栈只是内存地址空间的一部分。

- Zynq-7100：你可能在 Vivado 中配置了 256MB 或 512MB 的 DDR3。

- RK3568：通常外接 2GB/4GB/8GB 的 DDR4 或 LPDDR4。
无论是 CPU 运行指令所需的栈，还是动态申请的堆，最终数据都存储在这些 DDR 颗粒中。

## 2. 软件层面：分配方式取决于你的系统

### A. 裸机 (Bare-Metal) 或 RTOS 模式

在这种模式下，内存布局由 链接脚本 (Linker Script, .ld 文件) 决定。

- 栈 (Stack)：通常在链接脚本中指定一块固定的内存区域（位于 RAM 的高地址或起始地址）。编译器会预留出这块空间，CPU 的 SP 寄存器会指向这里。

- 堆 (Heap)：剩余的 RAM 空间（除去代码段、数据段和栈）通常会被定义为堆，由 malloc 管理器进行管理。

### B. Linux 系统模式 (Linux Kernel/Drivers)

如果你是在 Linux 下开发：

- 用户态进程：每个进程都有自己的虚拟地址空间。Linux 内核通过 MMU（内存管理单元） 将 DDR 中的物理地址映射为虚拟地址。进程的堆和栈都在这个映射出的虚拟空间里。

- 内核态 (Driver/Kernel)：内核也有自己的栈（通常很小，如 8KB 或 16KB）。

  - kmalloc：从内核的逻辑地址空间（映射自物理 RAM）中分配堆。

  - vmalloc：在非连续的物理 RAM 中分配，但在虚拟地址上是连续的。

## 3. 为什么你可能会关心这个？

在处理这两款高性能 SoC 时，有几个特殊的坑需要注意：

- 地址映射 (Address Mapping)：
在 Zynq 中，PS（处理器系统）访问 DDR 是通过特定的内存控制器。如果你在 PL（可编程逻辑）端做 DMA 传输，DMA 访问的是 物理地址，而你在驱动里 malloc 得到的通常是 虚拟地址。如果把堆上的地址直接丢给 DMA，系统会直接挂掉。

- 内存限制 (Memory Constraints)：

  - Zynq-7100：如果你只有 256MB DDR，且分配了大量的空间给 PL 端做数据缓存，那么留给 RTOS 或裸机程序的堆栈空间就会非常局促。

  - RK3568：作为 64 位 CPU，它的寻址能力很强，但在复杂的驱动开发中，如果栈分配过大（尤其是在内核态），会导致栈溢出（Kernel Stack Overflow）。

## 总结

堆和栈本质上就是 RAM（DDR）里的一段内存。

- 区别在于：栈是编译器和 CPU 自动管理的“快速存取区”；堆是你通过代码手动管理的“自由申请区”。

在你目前的 Zynq 项目中，是遇到了内存分配失败（Allocation Failed）还是在调试 DMA 通信时的地址问题？