简单直接地回答你：U-Boot 并不是全由汇编写的，它是“汇编 + C语言”的混合体。

其中，你提到的 start.S 确实是 U-Boot 中非常核心的一个汇编文件。

### 1. 为什么不全用汇编？

如果整个 U-Boot 都用汇编写，那代码量和维护难度简直是噩梦。

- 汇编（Assembly）： 只负责最底层的“脏活累活”，比如初始化 CPU 核心状态、关闭看门狗、设置内存控制器等。

- C 语言： 负责逻辑最复杂的部分，比如网络协议栈、文件系统解析、各种驱动程序等。U-Boot 约 95% 以上的代码都是 C 语言写的。

### 2. start.S 是干什么的？

start.S（注意后缀是大写的 .S）是 U-Boot 运行的第一行代码所在的地方。它是整个系统的“点火装置”。

它的主要任务包括：

- 设置异常向量表： 定义 CPU 在遇到复位、中断时该跳到哪里执行。

- 切换处理器模式： 比如在 ARM 架构中，通常会切换到 SVC（特权）模式。

- 关闭缓存（Cache）和 MMU： 在初始化阶段，我们需要确保内存读写是真实的，而不是经过缓存的。

- 初始化基础硬件： 比如设置时钟（CPU 频率）、初始化 DDR 内存。

- 自搬移（Relocation）： 把 U-Boot 镜像从 Flash（慢速存储）搬运到 RAM（快速内存）中去运行。

- 跳转到 C 语言入口： 执行完必要的汇编初始化后，它会通过一条指令跳转到 board_init_f 或类似的 C 函数，正式把接力棒交给 C 语言。

### 3. 代码结构上的位置

通常你会在架构相关的目录下找到它，例如： arch/arm/cpu/armv8/start.S

冷知识： 之所以用大写的 .S 而不是小写的 .s，是因为大写的后缀告诉编译器（GCC）：这个汇编文件里包含了预处理指令（如 #include 或 #ifdef），在编译前需要先处理一下。

总结一下： start.S 是 U-Boot 的“开机引导员”，而 C 语言则是后续的主力军。如果没有 start.S 打下的硬件基础，C 语言代码在光秃秃的硬件上是跑不起来的。

你是在学习嵌入式开发，还是正准备着手调试某个具体的开发板？