这是一个非常经典且深入的嵌入式底层问题。答案是：不完全是，这取决于你的启动模式（Execute In Place, XIP）以及性能需求。

在传统的 Linux 或高性能嵌入式系统中，通常所有段（包括 .text）都会被搬运到 RAM 中。但在资源受限的微控制器（MCU）中，.text 确实可以留在 NorFlash 中运行。

## 1. 核心结论：三种运行方案

### 方案 A：XIP (Execute In Place) —— 只有 Data/BSS 搬运

这是你描述的情况，常见于 STM32、GD32 等直接从 Flash 启动的 MCU。

- .text (代码段) 和 .rodata (只读数据)：留在 NorFlash。CPU 通过总线直接读取 Flash 里的指令并执行。

- .data (已初始化全局变量)：从 Flash 拷贝到 RAM。因为变量需要被修改，Flash 无法直接支持随机写入。

- .bss (未初始化全局变量)：在 RAM 中开辟空间并清零。

优点： 节省 RAM 空间。

缺点： Flash 读取速度通常远慢于 RAM，会成为性能瓶颈。

### 方案 B：全搬运模式 —— 全部进入 RAM

常见于 Linux 系统（从 NandFlash/SD 卡启动）或对性能要求极高的底层驱动。

- 过程： Bootloader（如 U-Boot）会将整个 Image（包含 .text, .rodata, .data）从 Flash 全部拷贝到 RAM 中。

- 运行： CPU 完全在 RAM 中运行指令。

优点： 运行速度极快（RAM 的带宽和延迟远优于 Flash）。

缺点： 极度消耗 RAM。如果你的程序有 1MB，而 RAM 只有 512KB，这种方案就行不通。

### 方案 C：部分函数搬运 (__ramfunc)

这是一种折中方案。

- 整体采用 XIP（代码留 Flash），但将中断处理函数或Flash 擦写驱动等对实时性要求极高的代码，通过链接脚本指定搬运到 RAM 运行。

## 2. 为什么 .data 必须搬运，而 .text 可以不搬？

这涉及到硬件特性的根本区别：

| 段名称 | 性质 | 为什么必须/可以留 Flash |
| --- | --- | --- |
| .text | 只读 (Read-Only) | NorFlash 支持随机读取指令，CPU 可以像读内存一样读它。 |
| .rodata | 只读 (Read-Only) | 同上。常量（如字符串、const 变量）不需要修改。 |
| .data | 读写 (Read-Write) | 必须搬运。 NorFlash 写入前必须擦除，且有寿命限制，无法像 RAM 那样支持 CPU 的高速随机写入。 |
| .bss | 读写 (Read-Write) | 必须在 RAM。 它们在 Flash 中不占用空间（只记录大小），在 RAM 中初始化为 0。 |

## 3. 应用场景对比

| 场景 | .text 运行位置 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 单片机 (STM32/RTOS) | NorFlash | RAM 资源极其宝贵（通常以 KB 计），指令跑在 Flash 足矣。 |
| 嵌入式 Linux (ARM v7/v8) | RAM | 必须追求性能；且 Linux 的地址空间管理（MMU）通常要求代码驻留内存。 |
| Bootloader (U-Boot) | RAM (重定位后) | 初始阶段在 Flash，为了后续加载内核的速度，会把自己重定位到 RAM 运行。 |

## 总结

你提到的“.text 留在 NorFlash，只搬运 .data 和 .bss”是 单片机开发中最标准、最省内存 的做法。但如果你发现 CPU 处理速度跟不上，或者需要对 Flash 进行擦写操作（此时无法读取 Flash 指令），你就需要考虑将 .text 也搬运到 RAM 中。

你是正在调试某个 bootloader 的重定位（Relocation）代码，还是在优化程序的运行速度？ 如果需要，我可以为你提供一个典型的链接脚本（Linker Script）片段，展示如何手动指定这些段的搬运目标。