在嵌入式开发（特别是涉及 Linux 内核驱动或像 Zynq、RK3568 这种高性能 SoC）中，“内存管理”通常不是指单一的操作，而是涵盖了从底层物理硬件到上层应用框架的多个维度。

具体来说，可以分为以下四个核心层面：

## 1. 物理层内存管理 (Physical Memory)

这是你作为底层工程师最常接触的部分，主要解决“内存从哪来”和“怎么分配”的问题。

- 地址空间布局 (Memory Map): 确定 NorFlash、DDR、SRAM 以及寄存器（Register）在整个 CPU 寻址空间中的起始地址和大小。

- 内存初始化: 在 Bootloader（如 U-Boot）阶段，配置 DDR 控制器的参数（时序、频率），使 DDR 进入工作状态。

- 静态分区: 比如你在 OMAP-L138 项目中提到的 16MB NorFlash，需要划分出 Kernel、Rootfs、User Data 等固定区域。

## 2. 虚拟内存与 MMU (Virtual Memory & MMU)

在运行 Linux 的嵌入式系统中，这是核心难点。

- 地址映射 (Mapping): 将物理地址（PA）映射为虚拟地址（VA）。这是通过 MMU (Memory Management Unit) 和 页表 (Page Table) 实现的。

- 内存保护: 防止一个进程访问另一个进程的内存，或者防止用户态代码改写内核代码。

- 缓存控制 (Cache Management): 这是 Zynq 等 A9 架构开发中的重灾区。

  - 一致性 (Coherency): 当 DMA 往 DDR 写数据时，CPU 的 Cache 可能还存着旧数据。

  - 操作: 开发驱动时，必须手动进行 Flush（推送到 DDR）和 Invalidate（从内存重新读取）操作。

## 3. 内核空间管理 (Kernel Memory Allocation)

在驱动开发中，你需要根据不同需求申请不同特性的内存。

- kmalloc / kfree: 分配物理上连续的内存，适合小对象。

- vmalloc / vfree: 分配虚拟地址连续但物理上可能不连续的内存，适合分配超大缓冲区。

- DMA 内存管理:

  - 一致性 DMA (Coherent DMA): 硬件自动保证 CPU 和设备看到的数据一致，通常使用 dma_alloc_coherent。

  - 流式 DMA (Streaming DMA): 性能更高，但需要手动处理 Cache。

- CMA (Contiguous Memory Allocator): 预留一大块连续物理内存，专门给视频编解码或显示控制器使用。

## 4. 堆栈管理 (Stack & Heap)

这是在 RTOS 或裸机开发中关注的重点。

- 栈 (Stack): 存放局部变量、函数跳转现场。在 RTOS 中，每个任务（Task）都有独立的栈。如果栈溢出，系统会直接崩溃。

- 堆 (Heap): 存放由 malloc 申请的内存。在嵌入式中，为了避免碎片化（Fragmentation），通常会使用内存池（Memory Pool）技术，而不是频繁地申请和释放。

## 5. 内存优化 (Optimization)

针对你提到的 OMAP-L138 只有 16MB Flash 这种受限场景：

- 内存脚印 (Memory Footprint): 优化代码体积和数据结构，减少程序运行时占用的 RAM。

- 共享内存 (Shared Memory): 在 Zynq 的 PL (FPGA) 和 PS (ARM) 之间，通过高性能 AXI 接口实现内存共享，避免数据拷贝开销。

### 总结对照表

| 维度 | 解决的问题 | 关键技术/函数 |
| --- | --- | --- |
| 物理层 | 硬件能不能用 | DDR 控制器配置, Device Tree (reg) |
| 映射层 | 怎么防非法访问 | MMU, 页表, IOREMAP |
| 驱动层 | 给硬件传数据 | DMA, Cache Flush/Invalidate, CMA |
| 应用/RTOS层 | 任务间内存分配 | malloc, 任务栈分配, 内存池 |

你在 porting OMAP-L138 过程中，遇到的具体是 Flash 存储空间的管理（Filesystem），还是驱动运行时的 DDR 内存分配问题？