在嵌入式开发中，确实存在程序直接在 NOR Flash 中运行的情况。这种技术被称为 XIP (Execute In Place，就地执行)。

这通常发生在对成本极度敏感、内存（RAM）资源匮乏或者对启动速度有极致要求的场景中。

### 1. 为什么可以在 NOR Flash 中直接运行？

这取决于存储介质的物理特性：

- NOR Flash 的接口类似于 SRAM，支持随机读取。CPU 可以像访问内存一样，通过地址总线直接寻址并读取指令。

- NAND Flash（如 SD 卡、U 盘、SSD）则不支持随机寻址，它是按“块”读取的，必须先把数据搬运到 RAM 中，CPU 才能执行。

### 2. XIP (Execute In Place) 的运行模式

在这种“极端硬件条件”下，系统的内存布局通常如下：

- 代码段 (.text)： 保持在 NOR Flash 中。CPU 的指令寄存器直接指向 Flash 的地址空间。

- 只读数据段 (.rodata)： 同样留在 NOR Flash 中。

- 数据段 (.data) 与堆栈 (.bss/stack/heap)： 这些必须被映射到 SRAM 中，因为 Flash 的写入速度极慢且有寿命限制，无法承载频繁变化的运行数据。

### 3. 这种方案的优缺点

| 维度 | 在 NOR Flash 中运行 (XIP) | 搬运到 RAM 中运行 |
| --- | --- | --- |
| RAM 占用 | 极低（仅需存放变量和堆栈） | 高（需要容纳整个程序镜像） |
| 启动速度 | 极快（即开即用，无需拷贝） | 慢（需要加载时间） |
| 执行性能 | 较慢（Flash 读取延迟高于 RAM） | 快（RAM 访问速度快） |
| 功耗 | 较低（减少了大量数据迁移） | 相对较高 |

### 4. 常见的应用场景

- 资源受限的微控制器 (MCU)： 例如很多基于 Cortex-M 核心的单片机（如常见的 STM32 部分系列），内部 Flash 只有几百 KB，SRAM 只有几十 KB。此时程序直接在内置 NOR Flash 运行是常态。

- 极速启动需求： 在汽车仪表盘或工业实时控制领域，要求上电毫秒级响应，此时会利用 XIP 跳过镜像拷贝过程。

- Tiered Storage (分层存储)： 在一些复杂的 SoC 平台上，如果外挂了支持 XIP 的 SPI NOR Flash (通过 QSPI 接口)，可以实现“小内存跑大系统”，缓解昂贵的片上 SRAM 压力。

### 5. 性能瓶颈与缓解

虽然 NOR Flash 能运行程序，但它的读取速度通常远低于 DDR 或 SRAM。为了弥补这个差距，现代 SoC 通常会加入：

- Instruction Cache (I-Cache)： 缓存常用的指令。

- Prefetch Unit (预取单元)： 提前读取下一段指令，减少等待周期。

总结： 在极端条件下，将代码留在 NOR Flash 运行是空间换性能的经典策略。只要 RAM 能跑得起堆栈和变量，程序就能跑起来。