你说得很对，你的理解已经非常接近底层硬件和内核的分层逻辑了。为了让你更透彻地理解，我们可以把这三者的关系拆解开来看：

## 1. 硬件 PWM 驱动：内核中的“指挥官”

是的，硬件 PWM 的驱动程序确实存在于 Linux 内核中。

在 Linux 内核里，有一个专门的 PWM 子系统（PWM Framework）。它的作用是承上启下：

- 对上（应用层/其他驱动）： 提供统一的接口（如 /sys/class/pwm/）。无论你用的是 RK3568 还是树莓派，操作频率和占空比的函数都是一样的。

- 对下（底层硬件）： 具体的驱动程序（如 pwm-rockchip.c）负责操作特定的寄存器。驱动会告诉硬件：“把频率设为 1kHz，占空比设为 50%”。

## 2. PWM 逻辑：由硬件电路“自主完成”

没错，真正的“波形输出”动作是由硬件控制器独立完成的。

一旦内核驱动程序配置好了硬件寄存器（设定好周期 T 和高电平时间 t），PWM 控制器内部的计数器和比较器就开始工作了：

- 计数器（Counter）： 随着硬件时钟脉冲不断累加。

- 比较器（Comparator）： 当计数器的值达到预设的阈值时，自动翻转引脚的电平。

这样做最大的好处是不占用 CPU 资源。 即使 CPU 此时因为系统卡死或者在处理繁重的计算任务，硬件 PWM 的波形依然会非常精准地持续输出，不会发生抖动。

## 3. 软件 PWM：GPIO 的“勤务兵”

你的理解完全正确，软件 PWM 就是通过 GPIO 模式模拟出来的。

当某个引脚没有硬件 PWM 功能，或者硬件 PWM 不够用时，我们会采取这种“下策”：

- 将引脚配置为普通的 GPIO 输出模式。

- 在程序中使用 定时器 或者 延时函数（如 usleep）。

- 通过软件代码手动控制：设置高电平 -> 延时 -> 设置低电平 -> 延时。

### 硬件 PWM vs 软件 PWM 对比

| 特性 | 硬件 PWM | 软件 PWM (GPIO 模拟) |
| --- | --- | --- |
| CPU 占用 | 极低（仅配置时占用） | 较高（需要频繁切换状态/中断） |
| 精度/稳定性 | 极高（纳秒级，不受系统负载影响） | 较低（受系统调度影响，容易产生抖动） |
| 实现方式 | 专用硬件控制器 + 内核驱动 | GPIO + 定时器/循环脚本 |
| 适用场景 | 电机控制、高频调光、音频输出 | 指示灯闪烁、对精度要求不高的控制 |

## 总结

- 内核驱动是管家，负责传达指令。

- 硬件控制器是工人，负责按照指令不停地开关闸门输出波形。

- 软件 PWM 是管家亲自去开关闸门，虽然能干活，但累得够呛，而且动作快慢还不一定准。

对于你正在研究的 RK3568 来说，它拥有非常丰富的硬件 PWM 通道（通常有 16 路），建议优先使用内核自带的 PWM 驱动，而不是用 GPIO 去模拟。