既然我们在聊 RK3568 的时钟树，那理解锁相环（PLL, Phase-Locked Loop）就非常关键了。简单来说，PLL 就像是芯片内部的一个“频率放大器”和“节拍同步器”。

在电子系统中，外部晶振通常只有 24MHz（很慢但很稳），而 CPU 需要 2.0GHz，I2C 需要 400kHz。PLL 的存在，就是为了把那个单一、缓慢的晶振信号，变成各种各样精确的高频信号。

## 1. PLL 的核心原理：三个小伙伴

PLL 内部是一个闭环反馈系统，主要由三个部分组成：

- 鉴相器 (Phase Detector, PD)： * 任务： 比较。它拿“输入的参考信号（晶振）”和“输出回来的信号”做对比。

  - 比什么？ 比相位和频率。如果输出慢了，它就发指令让后面加速。

- 低通滤波器 (Loop Filter, LF)： * 任务： 过滤。把鉴相器输出的带有噪声的脉冲信号变成平滑的控制电压。

- 压控振荡器 (VCO, Voltage-Controlled Oscillator)： * 任务： 执行。根据输入的电压高低来改变输出频率。电压越高，跑得越快。

## 2. 它是如何实现“倍频”的？

你可能会好奇：如果只是同步，那输出不就等于输入吗？怎么把 24MHz 变成 2GHz？

答案是在反馈路径上加一个分频器 (Divider)。

- 假设你想得到 10 倍频率。

- 你在反馈回路放一个“1/10 分频器”。

- 这样，当 VCO 输出 240MHz 时，经过分频器变成 24MHz 送回鉴相器。

- 鉴相器一看：“两边都是 24MHz，对齐了！” 于是锁定在这个状态。

- 结果： 你成功从 24MHz 得到了稳定的 240MHz。

## 3. 为什么叫“锁相”？

“锁相”是指锁定相位。

如果两个信号频率完全一样，但相位没对齐（一个快半拍，一个慢半拍），PLL 也会调整 VCO 把它追回来。只有当相位完全重合时，系统才处于“锁定（Lock）”状态。这种锁定特性保证了时钟极其稳定，**抖动（Jitter）**非常小。

## 4. 在 RK3568 里的角色

在 RK3568 这种 SoC 中，通常会有多个 PLL（如 APLL, CPLL, GPLL, VPLL）：

- APLL： 专门给 ARM 核心供电，频率最高。

- VPLL： 专门给视频/显示模块供电，要求频率非常精准，防止画面闪烁。

- GPLL： 通用 PLL，你提到的 I2C 时钟往往就是从 GPLL 分频出来的。

## 总结

- 晶振： 是心脏，跳得稳但慢。

- PLL： 是变频器，把稳健的慢信号变成各种强大的快信号。

- 分频器： 是裁缝，把 PLL 产生的大频率修剪成 I2C、串口等需要的各种小频率。

你想看看在 RK3568 的内核驱动代码中，是如何定义这些 PLL 寄存器参数的吗？