是的，你的逻辑链条非常清晰。Load 值的计算、系统守护进程的优先级以及中断权重的分配，共同构成了 RTOS 运行的基石。

### 1. LOAD 值与 configTICK_RATE_HZ 的关系

LOAD 值确实是根据 Tick Rate 计算出来的。

为了让 SysTick 每秒产生 configTICK_RATE_HZ 次中断，硬件需要知道两次中断之间要经过多少个时钟周期。

在 CMSIS 标准库或 STM32Cube HAL 库中，计算公式通常如下：

$$LOAD = \frac{f_{clk}}{configTICK\_RATE\_HZ} - 1$$

- $f_{clk}$ 是 SysTick 硬件的时钟频率（通常等于 CPU 主频 HCLK）。

- 减 1 的原因： 硬件从 $LOAD$ 减到 $0$ 总共经过 $LOAD + 1$ 个周期。

举例： 如果 HCLK 是 72MHz，你设置 configTICK_RATE_HZ 为 1000 (1ms)，那么 $LOAD = 72,000,000 / 1000 - 1 = 71,999$。

### 2. xTimerCreateTimerTask 的任务优先级

这个任务通常被称为 Timer Service Task（或 Daemon Task），它的优先级由宏 configTIMER_TASK_PRIORITY 决定。

- 默认值： 在官方示例中，这个值通常被设置为 configMAX_PRIORITIES - 1（即最高优先级）。

- 为什么这么高？

  - 软件定时器（Timers）和任务间通信（Commands）的实时性要求很高。

  - 如果优先级太低，当 CPU 被其他耗时任务占用时，定时器回调函数将无法按时执行，导致时间误差。

- 注意： 既然它优先级这么高，你的定时器回调函数里千万不能有阻塞逻辑（如 vTaskDelay），否则会拖累整个系统的调度。

### 3. SysTick 中断优先级的设置

在跑 RTOS 时，SysTick 的中断优先级通常被设置为 最低优先级。

- 在 STM32 中的典型值： 15（对于 4 位优先级分组）。

- 为什么要设为最低？

  - 防止嵌套干扰： 关键的硬件中断（如串口接收、电机控制、DMA）需要立即响应。如果 SysTick 优先级高，它可能会在处理任务调度时打断这些关键中断。

  - 调度策略： SysTick 主要是为了触发 PendSV 进行任务切换。将它设为最低，可以确保任务切换发生在所有硬件中断处理完成之后。

#### 特殊配置：configLIBRARY_LOWEST_INTERRUPT_PRIORITY

在 FreeRTOS 中，你会发现 configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 被设置为最低。这意味着内核的“心跳”和“切换动作”都在不影响外部硬件实时性的情况下运行。

### 总结对照表

| 项目 | 决定因素 | 典型配置 (1ms Tick) |
| --- | --- | --- |
| SysTick LOAD | f_clk / configTICK_RATE_HZ | 71999 (72M频率下) |
| Timer 任务优先级 | configTIMER_TASK_PRIORITY | MAX - 1 (最高) |
| SysTick 中断优先级 | configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY | 15 (最低) |

提醒： 如果你在 STM32CubeMX 中生成代码，它有时会默认将 SysTick 设为优先级 0（最高），但在启用 FreeRTOS 后，它会自动弹窗提醒你将其改为最低，或者使用其他定时器作为 HAL 库的 Tick 源，这一点在开发时需要特别留意。